HDMI/HDBaseT 86墙插面板发送器

用户手册

70米 @1080p ，40米 @4K

- 概述

这款HDMI墙插采用标准的86毫米×86毫米墙盒，支持1路HDMI输入和1路模拟音频输入。

通过单根CAT6/6a网线可以将1080P信号传输长达70米，将4K信号传输长达40米。

视频分辨率最高支持4K@60Hz。本发送器支持音频加嵌和双向RS232信号传输和控制，EDID管理以及24V POC供电功能。

- 附件

| 内容 | 数量 |
| --- | --- |
| 墙插发送器主机 | 1 |
| 2pin-3.5mm凤凰端子（公座） | 1 |
| 3pin-3.5mm凤凰端子（公座） | 1 |
| 机械螺丝（M3.5*12） | 2 |

- 面板功能及尺寸(mm)

前面板

- LINK指示灯，当网线正确连接后绿灯长亮

- AUDIO IN， 3.5mm模拟音频加嵌输入口

- SIGNAL指示灯，当接入信号后灯长亮， 无信号则指示灯闪烁

- HDMI输入接口

后面板

- HDBaseT信号发送网口

- RS232-凤凰插双向接口， 3Pin-3.5mm

- RS232-凤凰插接口， 2Pin-3.5mm， 24V直流供电。 在用远端POC供电时此处不接电源

侧面板

- POC 开关， 在用远端电源供电时， 此拨码开关设置为ON

- UPDATE 升级口

- 音频选择拨码开关， LR为选外部3.5mm接口模拟音频，INNER为选HDMI内嵌音频

- EDID拨码开关， 共两个引脚， 定义见上图， 其中Pass选项为直接将显示设备的EDID

复制到本发送器的HDMI输入端