SS4K30-墙板产品规格书

| 产品描述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 分布式墙插一体化节点 |  |
| 型号 | SS4K30-墙板 |  |
| 主要功能 | - 编解码一体化节点，支持编码和解码自定义设置； - 输入输出最高支持4K@30Hz，并向下兼容等； - 支持输入输出自定义非标分辨率； - 编码支持分辨率自定义设置，支持码率自定义设置； - 解码支持1路4K30Hz、4路1080P30Hz，单屏最高16开窗。 - 支持TCP/UDP模式。 - 编码支持标准RTSP流，可以同时拉取5路码流。 - 编码支持EDID自定义设置，OSD台标功能 - 解码支持LCD和LED拼接模式， - 多路窗口平铺开窗； - 解码支持ONVIF协议的摄像头解码； - 支持鼠标、键盘透传； - 支持和输入节点网线直连点对点传输使用； - 支持前置OLED面板型号自定义设置； - 支持RS232环境控制 - 支持POE和DC供电； 支持墙面安装 |  |
| 产品外观 |  |  |
| 长×宽×高 | 约116mm×114mm×37.7mm |  |
| 净重量 | 约0.6KG |  |
| 前面板 |  |  |
| 指示灯 | PWR 电源灯 SYS 系统运行灯 LINK网络状态灯 HD HD输出状态灯 |  |
| OLED显示屏 | 节点型号、ID、IP、运行状态参数 |  |
| 后面板 |  |  |
| 视频输出 | 1路Type-A HD 输出 |  |
| 外设通讯 | 1路RS232凤凰端子 |  |
| 音频输入接口 | 1路3.5mm端子 |  |
| 音频输出接口 | 1路3.5mm端子 |  |
| 网络接口 | 1路RJ-45接口， 100M Base-T接口支持PoE |  |
| USB接口 | 2路USB2.0接口， 编码时，PC接口支持接电脑； 解码时，2路接口支持接鼠标键盘 |  |
| 电源接口 | DC 12V 1.5A |  |
| 技术参数 |  |  |
| 视频输出 | 类型 | HD |
|  | 分辨率 | 最高支持3840x2160p@30Hz |
| 音频输入输出 | 类型 | Line in/Line out或HD解嵌 |
| 网络 | 连接速度 | 100M |
|  | IP分配 | 手动设置，DHCP自动分配 |
|  | 单屏内开窗数量 | 16个 |
|  | 解码算法 | H.264/265 |
|  | 画质调整 | 低、中、高 |
| 控制 |  |  |
| 控制 | 通信协议 | TCP/IP、UDP |
|  | 软件 | CS；APP（IOS、Android、Harmony） |
| 外设控制 | 通信协议 | RS232、RS485和TCP/UDP |
| 环境 |  |  |
| 温度 | -20℃~+60℃ |  |
| 湿度 | 10-90%，无冷凝 |  |
| 产品外观 |  |  |
| 长×宽×高 | 约116mm×114mm×37.7mm |  |
| 净重量 | 约0.6KG |  |